1. AMAÇ

Yangın durumunda yapılması gerekenler, yangın söndürme cihazının kullanımında uyulması gereken işlem basamaklarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat, Merkezimiz bünyesinde çalışan tüm personeli kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi Yangın Söndürme Ekibi, Üst Yönetim, Kalite Yönetim Birimi başta olmak üzere tüm fakülte çalışanları bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

5. FAALİYET AKIŞI

- Yangın durumunda çevredeki tüm çalışanlar derhal uyarılır.

- Yangın fakülte yönetimine ve 112 nolu telefondan İtfaiyeye bildirilir.

- Acil durum ikaz sistemine basılır veya basılması sağlanır.

- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan, yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahale yapılır.

- Yangın söndürücü yerinden alınır, yangın mahalline gidilip rüzgâr istikametinde (rüzgârı arkana alarak) alevlere 3-6 m kalıncaya kadar yaklaşılır.

- Tetiği sabitleyen pimi çekilir.

- Hortum ve lansı yerinden çıkarılarak, alevlerin başlangıç kısmına tutulur.

- Tetiğe hızlı bir şekilde sertçe basılır.

- Lans sağa-sola doğru hareket ettirilerek, tozun yangının her tarafına teması sağlanır.

- Yangın önden arkaya, aşağıdan yukarıya doğru tarayarak söndürülür.

- Yakıtı akan veya damlayan yangınlarda yukarıdan aşağıya doğru müdahale edilir.

- Yangın büyükse, birden fazla portatif söndürücü arka arkaya değil de aynı anda birlikte kullanılır.

- Yeniden alevlenmeye karşı dikkatli olmalı, kor artıkları varsa su ile tamamen soğutularak söndürülmelidir.

- Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile yanıcı, patlayıcı maddeler uzaklaştırılır.

- Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz.

- Yangın noktasına gelen fakülte yangın söndürme ekibine olay ile ilgili (yangının nedeni, türü vb.) bilgi verilir ve olay yerinden uzaklaşılır.

- Tahliye emri verilmesi durumunda, derhal “ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE” gidilir.

- Acil toplanma bölgesine giderken panik yapılmaz, telaşa kapılmadan tahliye için ayrılmış yollar kullanılır.

- Tahliye sürecinde dumandan boğulmamak için yardım gelinceye kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilir. Ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes almaya çalışılır.

- Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmaz, kapılara dokunulmaz.

- Kıyafetiniz alev almışsa, koşmadan yere yatarak yuvarlanmalı. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.

- Eğer vücudunuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulur.

- Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde gösterilen doğrultuda acil çıkıştan çıkılarak güvenli yere gidilir ve burada yapılacak sayıma dâhil olunur.

- Dekanlık veya acil durum yönetim ekibi tarafından verilecek işe dönün emrine kadar çalışmaya başlanmaz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR