ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Dekan ve Dekan Yardımcılarına bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  - Demirbaşları uygun şekilde kullanır.

  - Bozuk, miadı geçmiş, zarar görmüş malzemeleri sorumluya teslim eder, hiçbir şekilde kullanmaz.

  - Tanımlı bölgelerde bulunan kullanımı sakıncalı malzemeleri kullanmaz.

  - İhtiyaç duyulan sarf malzeme ve ilaç yoksa sorumluya bilgi verir.

  - Hijyen kurallarına uygun hareket eder.

  - Fiziki alanları, kullandığı cihazların ve demirbaşların temizliğine dikkate eder.

  - Cihaz arızalanması durumunda sorumlusuna haber verir.

  - Sterilizasyonu yapılacak malzemelerin temizlik ve sterilizasyonundan sorumludur.

  - Sterilizasyon ünitesinin temizliğinden sorumludur.

  - Bozulan alet ve cihazları teknik servise bildirir.

  - Sterilizasyonla ilgili gerekli formları doldurur.

  - Kliniklerden gelen kirli aletleri sterilizasyon odasında ayrı ayrı tel sepetlere ayırır.

  - Kirli malzemeler dezenfektanlı suda 4 dk bekletildikten sonra fırçalama yöntemiyle temizlenir.

  - Tekrar hazırlanmış solüsyonda 10 dak. Bekletildikten sonra durulama işlemi yapılarak malzemeler kurulanır.

  - Barkotlama sistemiyle paketleme yapılır ve klinik tromellerine yerleştirme işlemi yaparak otoklava koyulur.

  - Otoklavdan çıkan malzemeler birimlere dağıtılır.

  - Kirli aletler dezenfektör cihazında yıkanır.

  - İlk giren malzeme ilk çıkar.

  - Malzemeler beraber sayılarak teslim edilir.

  - Paketlerin her birine kimyasal ind. Konulur.

  - Otoklavlara her gün, Bowdick testi uygulanır.

  - Otoklavlara biyolojik test uygulanır.

  - Malzeme akışı kirliden temize doğru yapar.

  - Yıkama cihazına Protest yapar

  - Otoklavlara vakum kaçak testi yapar.

  - Steril depo ısı değerleri 22 derecenin üstüne çıkarılmayacak, %60’nem’in üstüne çıkmayacak.

  - Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

  - Hizmet içi eğitimlere katılır.

  - Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar.

  - Görev alanı ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yapar.

- Gerekli olduğu taktirde birimi ile ilgili ISO 9000:2015 prosedürlerinin (içeriğinde talimat ve formların) değişikliği ile ilgili/yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, bu dokümanların güncelliğini korumasını sağlamak.

- Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek, birimindeki tüm personelin de aynı prensiple görev yapmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek.