- AMAÇ :

- Kafes ekipmanlarının uygun şekilde temizlenmesini sağlayarak kontaminasyon riskinin en aza indirilmesi, hayvan refahının sağlanması

- KAPSAM:

- Hayvan barınma kafesi, özel deterjanlarla yıkanmalı ve sanitize edilmelidir.

- Hayvan bakıcıları bu gibi ekipmanların nasıl kullanılacağını, nasıl yıkanacağını ve ekipmanların bakımını öğrenmelidir.

- SORUMLUSU:

- Hayvan Bakıcıları: Kirli konvensiyonel ve IVC sistem kafeslerinin otoklav edilmiş temiz kafesler ile değişim işlemini yapmakla sorumludur.

- Temizlik personeli: Kirli metaryali sanitize etmekle sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR:

SPF  : Spesifik-Patojen ari

KKE: Kişisel koruyucu ekipmanlar

IVC  :  Bireysel havalandırmalı kafesler

- KULLANILAN DONANIMLAR/MALZEMELER

- Kişisel koruyucu ekipmanlar (Eldivenler, Bone, Galoş, Ayakkabı ve terlikler, Yüz maskesi,,Gözlük)

- İzolasyon elbisesi ( Tulum vb. )

- Hayvan Taşıma Cihazları

- Kağıt havlu

- Dezenfektan spreyi

- %70’lik Etanol

- Çelik arabalar

- Kemirgen kafesleri

- Tel kapaklar

- Su şişesi

- Kafes / raf tipi yıkayıcı

- Otoklav

- Sıcaklık Bandı

- Ekipman kullanım kılavuzu (ları)

- Çöp torbaları ve çöp kutuları

- UYGULAMA

  - Kafes değişimi yaparken personel KKE giymesi gerekir.

  - Hayvan bakıcısı odadaki kafeslerin sayısını saymalı ve o sayıda temiz kafes metaryali ve suluğu temiz koridordan değişim yapılacak odaya taşır.

  - Hayvan bakıcısı yüzeyleri % 70 etanol ile sanitize edecektir.

  - Hayvan bakıcısı, kirli kafesi laminar kabine yerleştirir, su şişesini çıkarır, kapağını açar ve iç yüzey yukarı bakacak şekilde kafesin yanına yerleştirir. Aynı işlem temiz kafes için de yapılır.

  - Kafes ızgarası bir elle kaldırılır.

  - Hayvan bakıcısı, her hayvanı kuyruk tabanından tutarak alıp yeni kafese dikkatli bir şekilde aktaracaktır.

  - Kirli kafesten alınan yem yeni ızgaraya aktarılır veya taze yem ile doldurulur

  - Bütün hayvanlar nakledildiğinde, temiz kafes kapatılacak, kilitli kalacaktır.

Kafesli kart yeni bir kafes kartına aktarılır. Temiz kafese yeni bir su şişesi verilecek ve raftaki kendi yerine geri yerleştirilecektir.

  - Tüm kafeslerin rafa güvenli şekilde koyulduğu kontrol etmelidir.

  - Oda zemini süpürülecek, dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.

  - Ölü hayvan bulunursa, hayvan bakıcısı, ölü hayvanları prodsedüre uygun şekilde tıbbi atık poşetine koyup, tıbbi atık personeli tarafından tıbbi atık tesisine taşınacaktır.

  - Bütün kafesler, her 7  günde bir veya gerektiğinde sık sık değiştirilir.

  - Temiz kafes ile değiştirilen kirli kafesler kirli koridora geçerek yük asansörü aracılığı ile yıkama odasına gönderilecektir. Kirli metaryel kesinlikle servis yolundan taşınmayacaktır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

Deney Hayvanları Birimi Kafes Değiştirme Takip Formu