| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Derin Dondurucu (-86) |
| Marka & Model | : | NÜVE / DF 290 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan Derin Dondurucunun(-86) ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- Cihazın arkasındaki güç anahtarı çevrilerek cihaz çalıştırılır.

- Cihazın içindeki sıcaklık cihaz üzerinde bulunan ekrandan takip edilir.

- Sıcaklık (-80) ile (-86) aralığında olmalıdır.

- Cihazın altındaki filtrenin ayda bir tozu alınmalıdır.

- Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı oda sıcaklığında olmalıdır.

NOT: Yılda bir cihaz kapatılmalı, temizliği yapılıp çalıştırılmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon formu