| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Biyogüvenlik Kabini |
| Marka & Model | : | Allentown / 800-762-2243 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan Biyogüvenlik Kabini ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Çalışmaya başlamadan önce kullanılacak malzemeler kabin içine konulur.

- Kabinin ön kısmında bulunan hava kanallarının üzerine hiç bir şey konulmaz.

- Kabin içinde çalışmaya başlamadan önce eller yıkanarak eldiven giyilir.

- Kabin ön camı yüz ve gözlerin korunması için uygun seviyeye indirilir. Çalışanın omuzları ön camın alt seviyesine gelecek şekilde oturulur.

- Cihazın fişi prize takılır.

- Cihazın Açma-Kapama tuşu ile cihaz açılır.

- Cihaz açıldıktan sonra minimum 15dk beklenmeli ve bu süre sonunda çalışmaya başlanmalıdır.

- Çalışma tamamlandıktan sonra kabin 15dk daha çalıştırılıp daha sonra kapatılmalıdır.

- Cihaz kapatıldıktan sonra içindeki tüm malzemeler kabinin dışına çıkarılır ve çalışma düzeyi dezenfekte edildikten sonra kapağı kapatılarak UV tuşuna basılarak UV lamba açılır. 120dk (2 saat) beklenerek sterilizasyon işlemi tamamlanır.

NOT: UV Lamba açıkken kabinin etrafından uzaklaşmak gerekmektedir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon formu