| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### BİYOKİMYA |
| Marka & Model | : |  |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personel |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında kullanılan Biyokimya Cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihazın fişi takılır.

  - Cihazın açma kapama tuşuna basılır.

  - Cihaz çalışmadan en az 10 dk önce açılmalıdır. Ekran bekleme modundaysa (warming up) biraz beklenir.

  - Cihaz açıldığında ekrana anamenü gelecektir.

  - ‘’Start’’ tuşuna basılır. Ekrandan serum ya da plazmadan ilgili olan seçilir.

  - Serum ya da plazma seçildikten sonra CD room açılır.

  - Açılan CD rooma Rotor oturtulur. (Rotor buzdolabından çıkartıldıktan sonra paketin ağzı açılarak en az 5 dk bekletilmelidir. Daha sonra cihazda çalışılmalıdır.)

  - Ekrandan ‘’Ok’’ tuşuna basılınca CD room kapanır ve ekrandan ID numarası istenir.

  - ID numarası girildikten sonra ‘’ok’’ butonuna basılır.

  - Ekrandan deney hayvanının türü, adı, çalışmacı adı, hayvanın cinsiyeti, ağırlığı ve yaşı girilip ‘’Evet’’ butonuna basılınca okuma başlar.

  - Bir okuma 15 dk sürüyor. Okuma bitince sonuçlar ekranda görülür. Cihaz üzerindeki printten sonuç verir. Tekrar sonuç alınmak isteniyorsa ekrandan print tuşuna basılır.

  - Ekrandaki ev sembolüne basılarak CD room açılır ve rotor alındıktan sonra ‘’Ok’’ basılarak CD room kapatılır.

  - Cihaz ekrandaki kapama tuşu ile kapatılarak fişi prizden çekilir.

NOT: Plazma hazırlanırken mor kapaklı tüp Na içerdiği için kullanılmamalıdır. Cihazda çalışılan parametrelerden biriri de ‘’Na’’ dur. Mor kapaklı tüp kullanıldığı takdirde Na değeri yüksek çıkacağı için değerler sağlıklı olmayacaktır. Plazma hazırlanırken yeşil kapaklı heparinli tüp kullanılmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon planı