| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Hassas Terazi |
| Marka & Model | : | RADWAG / PS 750.R2 (0.001g) |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan Hassas Terazinin ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- ON/OFF tuşuna basılarak cihaz açılır.

- İlk açıldığında cihaz kendi kendine kalibrasyon işlemini yapar. (Ortam sıcaklığına ulaşması için cihaz yarım saat öncesinden açılmalıdır.)

- Cihaz uzun süre açık kaldıysa tartımdan önce ‘’CAL’’ tuşuna basılarak kalibrasyon yapılır.

- Cihaz hazır hale gelince ‘’Units’’ tuşu ile ölçüm birimi ayarlanır.

- Tartım yapılacak kab kefenin ortasına koyulur.

- ‘’TARE’’ tuşuna basılarak kabın darası alınır.

- Tartım yapılacak materyal kabın içine koyulur. Ölçüm ekrandan okunur.

- Ölçüm bittikten sonra ON/OFF tuşuyla cihaz kapatılır.

- Daha sonra fiş prizden kapatılır.

NOT: Cihaz kapatılmadan fişi prizden çekilmemelidir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon formu