| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Ameliyathanesi |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Işık Mikroskobu |
| Marka & Model | : | SDPTOP / EX 20 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personel |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesinde kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesi’nde kullanılan Işık Mikroskobu ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.

- Mikroskobun fişi prize takılır.

- Açma kapama tuşu ile mikroskop açılır.

- Yumuşak ve tüysüz bir bez ya da bir peçete yardımı ile oküler ve mercekler silinir.

- Kullanılacak objektif hazır hale getirilir.

- İncelenecek materyal lam ve lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.

- Mikroskobun lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanarak inceleme yapılır.

- İnceleme işlemi bittikten sonra lamba düğmesinden ışık kapatılır.

- Materyal tabladan alınır.

- Açma kapama tuşu ile mikroskop kapatılır.

- Fişi prizden çekilerek koruma kılıfı takılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı