| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Yıkama Odası |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Buharlı Sterilizatör (Otoklav) |
| Marka & Model | : | NÜVE / OT 90L |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde kullanılan Otoklavın ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- Açma-kapama anahtarı ile cihaz açılır.

- Cihaz kapağının üzerindeki anahtarla cihazın kapağı açılır.

- Sterilizasyon hücresi içindeki ızgara seviyesine kadar disitile veya demineralize su ile doldurulur.

- Steril edilecek materyal(katı-sıvı) sterilizasyon sepetine yüklenir.

- Materyal sıvı ise şahit numune içine ısı sensörü konulur.

- Kapak kapatılarak kapağın üzerindeki anahtarla kilitlenir.

- Ekrandaki yön butonuyla ‘’Programlar’’ menüsünden hazır olan programlardan biri seçilir.

- Onay butonuna basılınca cihaz çalışır.

- Çalışılan program bittiğinde ekranda ‘’Yük Steril’’ yazısı görünür.

- Manometre saıfırlandığı zaman kapak aynı yöntemle açılır.

- Çalışma bitiminde cihazın fişi prizden çekilir.

NOT: Bir sonraki çalışmada cihazın içindeki su mutlaka kontrol edilmelidir. Eksilmişse ızgara seviyesine kadar tamamlanmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon formu