| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Ameliyathanesi |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Stereotaxic Cihazı |
| Marka & Model | : | UNO/68U000 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesin’de kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesin ’de kullanılan Stereotaxic Cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz çalışma masasına sabitleştirilir.

- Sıçanlar anestezi altına alındıktan sonra stereotaxic tablası üzerine yatırılır.

- Kulak barları hayvanın her iki kulağına, dişleri adaptöre gelecek şekilde hayvan stereotaxic cihazına sabitlenir.

- Hayvan sabitlendikten sonra kutem doku (dış deri) bisturi ile açılarak batikon ile temizlenir.

- Beyin atlasından uygulama alanlarının koordinatları belirlenir.

- X, Y ve Z düzlemlerinde koordinatlara uygun ayarlamalar yapılır.

- Hayvan kafatasında belirlenen koordinat, renkli kalemle işaretlenir.

- Mikromotor Drill ile kranyum(kafatası) delinir.

- Hamilton enjektörü ile çalışmaya uygun miktarda madde verilerek enjeksiyon çıkarılır.

- Hayvan stereotaxic cihazından çıkarılır.

- Cihaz temizlendikten sonra kaldırılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon planı