| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### UV-SPEKTROFOTOMETRE |
| Marka & Model | : | SHIMADZU / 1280 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Görevli Personel |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarında kullanılan Spektrofotometre ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Cihazın fişi takılır.

  - Cihaz ON/OFF düğmesinden açılır.

  - Başlangıçta ekrana gelen testler otomatik olarak yapılır. Bekleyiniz!

  - Her bir test geçtikten sonra karşısındaki yıldızlar ‘’OK’’ lenir. (OK’lenmezse yetkili firma ile iletişime geçilir.)

  - Testler bittikten sonra ‘’MODE’’ ekrana geçilir.

  - Her bir çalışma alanına başındaki sayılar seçilerek ve ‘’ENTER’’ tuşuna basılarak girilir.

  - Cihaz klavyesindeki (F) tuşları ekranda altta yer alan parametrelere karşılık gelir.

  - ‘’MODE’’ ekrandaki bir(1) tuşuna basılarak fotometrik metot sayfasına girilir.

  - Gelen ekranda dalga boyu (GOTO WL) tuşlanarak girilir.

  - %T ya da Abs ölçümü(F1) tuşuna basılarak seçilir.

  - Örnek kompartımanında örnek kısmına BLANK yerleştirilerek ‘’AUTO ZERO(SIFIRLAMA)’’ yapılır.

  - Örnek kısmına örnek yerleştirilerek ekrana gelen Abs ya da %T değerleri kaydedilir. (Start tuşuna basıldığı takdirde cihaz ekrandaki değeri hafızasına kaydedecektir.)

  - Değerler cihaza kaydedildiyse ‘’DATA DİSPLAY(F3)’’ tuşuna basılarak ölçüm değerleri ekrana getirilir.

  - PRİNT DATA(F2) seçilerek dataların çıktısı alınır.

  - Cihazdan çıkmak için ‘’RETURN’’ tuşu kullanılır.

  - Cihaz kapatılmadan önce küvet örnek kapları ve kompartıman temizlenmelidir.

  - Son olarak cihaz ON/OFF tuşuna basılarak kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon planı