| Laboratuvar Adı | : | Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### ADYU60 Teleskobu |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Personeller |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın sorumlu personeller ya da araştırma amaçlı talepte bulunmuş akademik personeller tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Gözlemevi’nde kullanılan ADYU60 teleskobunun ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda ilgili cihaz için görevlendirilmiş personeller ve araştırma talebinde bulunarak onay almış akademik personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Kubbe kapağı manuel olarak açılır,

- Teleskobun bağlı olduğu bilgisayar açılır,

- Google Chrome açılır ve 198.168.0.100(power supply) sayfasına giriş yapılır,

- Açılan pencerede ilk 5 satır ON/OFF butonları ile ON konumuna getirilir (Dome_light isteğe bağlı olarak ON konumuna getirilebilir),

- Bilgisayarda AUTOSLEW programı açılır,

- Kırmızı renkli MOTOR IS OFF butonu tıklanarak motor açık konuma getirilir(Bu durumda buton MOTOR IS ON yazılı olacak ve rengi yeşile dönecektir),

- Yazılım ekranında HOMEFIND butonu tıklanır,

- MaxIM DL programı kısa yoldan açılır,

- Açılan yazılım programında TOGGLE CAMERA CONTROL ve TOGGLE OBSERVATORY CONTROL butonları tıklanır,

- CAMERA CONTROL  SET UP  CAMERA 1 altında yer alan SET UP CAMERA tıklanır,

- ADVANCED  DISCOVER  GAIN sekmesinden “2.000” seçimi yapılır,

- MaxIM DL yazılım menüsünden TOGGLE CAMERA CONTROL penceresindeki SET UP sekmesi altında yer alan CAMERA 1 için CONNECT seçimi yapılır ve COOLERS altında yer alan ON butonuna tıklanır,

- TOGGLE OBSERVATORY CONTROL penceresinin SET UP sekmesinde yer alan sırasıyla TELESCOPE, DOME ve FOCUS alanlarında CONNECT butonlarına tıklanarak bağlantılar sağlanır,

- Aynı pencerenin DOME sekmesinde yer alan “SLAVE DOME TO SCOPE” seçimi yapılır,

- Gözlemi yapılacak gök cisminin koordinat bilgisi hesaplanır,

- MaxIM DL yazılım menüsünde OBSERVATORY penceresi açılarak TELESCOPE alanında yer alan TARGET COORDINATES kısmına bu gök cismine ait bilgi girilir,

- Teleskop objeye yönlendirildikten sonra CAMERA CONTROL penceresinden START butonu ile birkaç saniyelik bir görüntü alınır ve ilgili görüntüde obje belirlenir ve gözleme başlanır,

- Gözlem tamamlandıktan sonra sistem bağlantıları ve bilgisayar kapatılır,

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuelleri