| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Soğutmalı Santrifüj |
| Marka & Model | : | NÜVE / NF800R |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan Santrifüjün ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- Açma-kapama anahtarı ile cihaz açılır.

- Start / Stop butonu ile program numarası, rotor tipi, çalışmanın hızı(rpm), çalışmanın süresi, hızlanma-frenlenme kademesi ve hazne sıcaklığı ile program ayarlanır.

- ‘’LID’’ tuşuna basılarak kapak açılır. Numuneler yerleştirildikten sonra kapak tekrar kapatılır.

- Cihaz ‘’READY’’ durumunda iken onay ve seçim butonuna basılarak cihaz çalıştırılır.

- İşlem bittikten sonra ‘’LID’’ tuşuna basılarak kapak açılır ve içindeki numuneler çıkartılır.

- Çalışma bitiminde cihazın fişi prizden çekilir.

NOT: Rotarlar 215 kPa mutlak basınçta 20 dk boyunca 121°C’de otoklavlanabilir. Bakteri ve mikroplara karşı cihazın içi %70’lik alkol ile temizlenebilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım kılavuzu ile kalite kontrol dosyaları mevcuttur.