| Laboratuvar Adı | : | Kahta MYO Tarımsal Araştırmalar Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### İklimlendirme Odası |
| Marka & Model | : |  |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Bu talimat, Adıyaman Üniversitesi Kahta MYO Tarımsal Araştırmalar  laboratuvarlarında bulunan iklimlendirme kabininin kontrollü ortam koşullarında (sıcaklık, nem, ışık) bitki yetiştirme amacıyla güvenli, etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

- KAPSAM

Bu doküman, iklimlendirme kabininin açılması, çalışma koşullarının ayarlanması,

ışıklandırma zamanlamasının düzenlenmesi, ortam parametrelerinin kontrolü ve günlük/haftalık bakım işlemlerini kapsamaktadır.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından cihazı kullanan tüm laboratuvar personeli sorumludur.

4.	UYGULAMA

- 4.1. Cihazın Açılması ve Hazırlık

- Elektrik bağlantısının güvenli olduğundan emin olun.

- Cihazın güç düğmesine basarak sistem başlatılır.

- Sistem ekranında ana kontrol arayüzü görüntülenir.

- 4.2. Sıcaklık ve Nem Ayarları

- Menüden sıcaklık ayar sekmesi seçilir.

- Deneysel protokole uygun sıcaklık (örneğin 25 °C) ve bağıl nem (%60) değerleri girilir.

- Ayarlar 'Onayla' komutu ile kaydedilir.

- 4.3. Işıklandırma Ayarları

- Işık döngüsü (gün/ışık-karanlık) kontrol panelinden ayarlanır.

- Fotoperiyot süresi (örneğin 16 saat ışık / 8 saat karanlık) zamanlayıcıya girilir.

- Işık türü ve yoğunluğu ayarlanarak sistem çalışmaya başlatılır.

- 4.4. Sistem İzleme ve Günlük Kontrol

- Cihaz üzerindeki dijital panelden sıcaklık, nem ve ışık değerleri izlenir.

- Her gün sonunda değerler gözlemlenir ve kayıt defterine yazılır.

- Anormal durumlarda (ısı sapmaları, nem dengesizliği, ışık kesintisi) sorumlu personele bildirilir.

- 4.5. Cihazın Kapatılması

- Çalışma tamamlandığında sistem kontrol panelinden 'Kapat' komutu verilir.

- Cihazın fişi çekilmez; sadece bekleme moduna alınır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KALİTE KAYITLARI
5.1. Cihaz Kullanım Kılavuzu
5.2. Günlük İzleme ve Bakım Formları
5.3. Bitki Yetiştirme Deney Protokolleri