| Laboratuvar Adı | : | Termal Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) |
| Marka & Model | : | PERKIN ELMER / DSC8000 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan DSC cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Çalışılacak sıcaklıklara göre gazlar açılır,

  - Cihazın arka tarafındaki ON düğmesine basılır,

  - Soğutucu açılır,

  - Softwareden aktif hale getirilir,

  - Softwareden metot oluşturulur,

  - Numune tartılır ve kaydedilir,

  - Özel donanım yardımıyla numune kabı kapatılır,

  - Start düğmesine tıklanarak analiz başlatılır,

  - Sonuç grafiklerinde gerekli hesaplamalar yapılarak analiz sonuçlandırılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM -187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.