| Laboratuvar Adı | : | Kimya ve Numune Hazırlık Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### EC Metre |
| Marka & Model | : | THERMO/ ORION 3 STAR |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan EC metre cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz POWER düğmesinden açılır.

- Cihaz PROB’u saf su ile temizlenir ve kurulanır.

- Ölçüm yapmak için PROB’un oyuk kısmı tamamen numuneye daldırılır,

- MEASURE tuşuna basılır.

- Ekrandaki S/cm değeri sabitleninceye kadar beklenir.

- Sabitlenen değer bizim ölçüm sonucumuzdur.

- Ölçüm tamamlanınca PROB saf su ile temizlenir ve bekleme sıvısına daldırılır.

NOT: Cihazın ayda bir kalibrasyonu yapılmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.