| Laboratuvar Adı | : | Gıda Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Microplate Ataçmanlı Spektrometre |
| Marka & Model | : | Thermo Scientific Varioskan & Flash |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Microplate Ataçmanlı Spektrometre cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın sol kenarında yer alan Açma & Kapama düğmesi açılır.

- Cihaza bağlı bilgisayar açılır.

- Bilgisayar ekranında SKANLT yazılım programı açılır.

- Gelen programdan çalışılacak numunenin ismi girilir.

- Çalışılacak PLATE seçilir ve kaydedilir.

- İlgili programın PLATE LAYOUT kısmında cihazın numuneyi okuma yönü belirlenir,

- Okuma ile ilgili kaç tekrar yapılacağı belirlenir.

- Aynı program üzerinde yer alan PROTOCOL kısmında analizi yapılacak çalışmayla ilgili protokol oluşturulur,

- Gerekiyorsa kalibrasyon yapılır ve numune cihaza verilir.

- Programın sol alt köşesindeki START butonuna basılarak okuma başlatılır.

- Okuma işlemi sonunda elde edilen sonuçlar REPORT sekmesinden görüntülenir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.