| Laboratuvar Adı | : | Kimya ve Numune Hazırlık Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Portatif Oksijen Metre |
| Marka & Model | : | YSI/ PRO-20 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Oksijen Metre cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz POWER düğmesinden açılır.

- PROB kabından çıkarılır,

- Çıkarılan PROB saf su ile temizlenir.

- PROB’un tamamı sıvı içerisine daldırılır.

- Cihaz ekranındaki % ve ppm değerleri sabitleninceye kadar beklenir.

- Sabitlenen değerler ölçüm sonucudur.

- Ölçüm tamamlanınca PROB sıvıdan çıkarılır,

- Saf su ile temizlenerek kabına yerleştirilir.

- PROB kabının içindeki sünger çeşme suyu ile ıslatılır,

- PROB ‘un kuruması engellenir.