| Laboratuvar Adı | : | Kimya ve Numune Hazırlık Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Rotary Evaporator |
| Marka & Model | : | BUCHI / R210. |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Rotary Evaporator cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Vakumda çalışılacağı unutulmamalıdır,

- Öncelikle koruma gözlüğü, eldiven ve önlük mutlaka giyilmelidir.

- Çözücüsü uzaklaştırılacak karışım, hacmine uygun dibi yuvarlak bir balona konulur,

(Balon sağlam olmalıdır ve püskürmelere karşı önlem olarak en fazla yarısına kadar doldurulmalıdır)

- Balon bir sıkıştırma klempi ile motor ünitesine tutturulur,

(klemp sağlam olmalıdır ve balonun ağırlığını taşımalıdır)

- Soğutucunun suyu açılır.

- Su banyosu istenilen sıcaklığa ayarlanır

- Balon otomatik / mekanik asansör ile istenilen miktarda su banyosuna daldırılır.

- Döndürme motoru istenilen hıza ayarlanır.

- Vakum ünitesi (eğer gerekiyorsa) çalıştırılır,

- Yavaş ve dikkatli bir şekilde sistem havaya kapatılarak (üst kısmındaki vanadan) istenilen miktarda (örneğin bulunduğu balondaki kaynama şiddeti göz önünde bulundurularak) vakum sağlanır.

- Bu esnada çözücü buharlaşır ve soğutucudan geçerek yoğunlaşır, toplama balonunda birikmeye başlar.

- Çözücünün tamamının uzaklaştığından emin olunduğunda, sisteme çok yavaş ve dikkatlice hava verilerek (üst kısımdaki vanadan) iç-dış basınç dengelenir,

- Örnek balonu su banyosundan çıkartılır,

- Dönme motoru durdurulur,

- Dikkatlice klemp çıkartılarak örnek balonu alınır,

- Vakum ünitesi kapatılır,

- İşlemin tekrarına gerek yoksa soğutucu suyu ve su banyosu ısıtma ünitesi de kapatılır.

Örnek balonunda istenilen organik bileşik vardır.