| Laboratuvar Adı | : | AAS ve Termal Analiz Laboratuvarı /Kromatografi |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Su Banyosu |
| Marka & Model | : | DAIHAN/ WSB22. |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Su Banyosu cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Fişe takılıp ana düğme ile açılır.

- MODE düğmesine basılarak süre ekranına gelinir.

- Yuvarlak tuş çevrilerek süre ayarlanır.

- İstediğimiz değere geldikten sonra yuvarlak tuşa basarak değer kaydedilir(Eğer uzun bir şekilde tuşa basılırsa cihaz girdiğimiz değeri hafızaya alır.  Açıldığında tekrar o parametreden başlar)

- Tekrar MODE tuşuna basılarak genel ekran görülür.

- Bir daha MODE tuşuna bastığımızda sıcaklık ekranı gelir.

- İstediğimiz değere geldikten sonra yuvarlak tuşa basarak değer kaydedilir(Eğer uzun bir şekilde tuşa basılırsa cihaz girdiğimiz değeri hafızaya alır.  Açıldığında tekrar o parametreden başlar)

- HEATING tuşu yandığı zaman cihaz ısınmaya başlar.