| Laboratuvar Adı | : | Termal Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı ### (TG / DTA) |
| Marka & Model | : | SII / 7300 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan TG/DTA cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

  - Çalışılacak sisteme göre gazlar açılır

  - Cihazın ön tarafındaki ON düğmesine basılır

  - Cihazın ön kısmındaki ekranda LINK WAIT yazısı READY olduğu zaman yazılım ekranında (Open USB Port…)tıklanarak USB PORT açılır

  - Test metodu oluşturulur

  - Kullanılacak kap cihazın numune kısmına yerleştirilir ve yazılım ekranından ZERO yapılarak darası alınır

  - Numune kaba yerleştirilir ve sabit kütleye gelene kadar beklenir

  - Software ekranından AUTO LODING yapılır

  - Start düğmesine tıklanarak analiz başlatılır

  - Sonuç grafiklerinde gerekli hesaplamalar yapılarak analiz sonuçlandırılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM-187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.