| Laboratuvar Adı | : | TOC Laboratuvarı. |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### TOC (Toplam Organik Karbon) |
| Marka & Model | : | TOC-L CPN / SSM 5000A / ASI |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan TOC cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Yüksek saflıkta kuru hava gazı açılır,

- TOC-L üzerinde yer alan ON düğmesinden cihaz açılır,

- Cihaza bağlı bilgisayar açılır,

- Bilgisayar ekranında yazılım programı açılır

- Çalışılacak numune katı veya sıvı ise ona göre seçim yapılarak fırının ısınması sağlanır,

- Software de metot oluşturulur,

- Cihaz ısınırken numune için standartlar hazırlanır,

- Gerekli ön işlemleri tamamlandıktan sonra cihazda kalibrasyon eğrileri çizilir,

- Kalibrasyon eğrileri çizildikten sonra numune ön işlemden geçirilir,

- Numuneler cihaza verilir

- START yapılarak okuma işlemi başlatılır,

- Okuma işlemi tamamlandıktan sonra sonuçlar raporlanır.

- Cihazda okuma işlemi tamamlandıktan sonra cihaz soğumaya bırakılır.

- Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayar kapatılır,

- TOC-L üzerindeki düğme OFF konumuna getirilir,

- Tüp vanaları kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM -187),

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Analize başlanacak numune işin Laboratuvarda yer alan Analiz Sonuç Defterine aynı kayıt numarası ile kayıt yapılır.

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.