| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Biyogüvenlik Kabini |
| Marka & Model | : | CHC Bioplus 222A2 – 04 Class-II |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Biyogüvenlik Kabininin ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Çalışmaya başlamadan önce çalışılacak malzemeleri kabin içine yerleştiriniz,

- Kabinin ön kısmında bulunan hava kanallarının üzerine hiçbir şey koymayınız,

- Kabin içinde çalışmaya başlamadan önce eller yıkanmalı, eldiven giyilmelidir,

- Kabin ön camı, yüz ve gözlerin korunması için uygun seviyeye indirilir. Çalışanın omuzları ön camın alt seviyesine gelecek şekilde oturulur,

- Cihazı Açma – Kapama düğmesinden açınız,

- Cihazı açtıktan sonra minimum 15 dakika beklenmeli ve bu süre sonunda çalışmaya başlanmalıdır,

- Çalışma tamamlandıktan sonra kabini 15 dakika daha çalıştırıp daha sonra kapatınız.

- Cihaz kapatıldıktan sonra içerisindeki tüm malzemeler kabin dışına çıkarılır ve çalışma yüzeyi dezenfekte edildikten sonra kapağı kapatılarak UV tuşuna basılarak UV lamba açılır 1.50 saat beklenerek sterilizasyon işlemi tamamlanır.

NOT: UV lamba açıkken cihazın etrafından uzaklaşmak gerekmektedir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanıcı kılavuzu mevcuttur.