| Laboratuvar Adı | : | Akaryakıt Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Viskozite Tayin Cihazı |
| Marka & Model | : | KV 4000 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan Viskozite Tayin cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz AÇMA – KAPAMA tuşundan açılır.

- Yön tuşlarıyla istenen sıcaklık ayarlanır.(Motorin için: 40°C,  fuel oil için: 100°C)

- Numune mikserde karıştırılarak viskozite ölçüm tüpüne işaretlenmiş bölüme kadar konulur ve ölçüm tüpü cihaza yerleştirilir.

- Analiz sonucu, viskozite ölçüm tüpünde belirlenmiş aralıklardan geçen zamanın aynı aralıklar için belirlenen katsayılarla çarpılması sonucu elde edilir.

NOT: Deney bittikten sonra gerekliaraç/gereçler benzin ile temizlenir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM-187)

- FRM -187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM-184) ile teslim edilir.