| Laboratuvar Adı | : | Akaryakıt Analiz Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Parlama Noktası Test Cihazı |
| Marka & Model | : | HERZOG / HFP 380 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda kullanılan Parlama Noktası Test cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Petrol Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın numune kabına belirlenen kısma kadar numune doldurulur.

- Numune kabı cihazın ısıtma plakası kısmına yerleştirilir.

- Alev hortumunun bağlantıları kontrol edilerek tüpün vanası açılır.

- Numune üzerinden geçirilecek olan deney alevinin çapı 4 mm olacak şekilde ayarlanır.

- Cihazın AÇMA – KAPAMA düğmesinden cihaz açılır.

- Termometre her 3°C’lik yükselişin ardından deney alevi numune üzerinden geçirilerek test edilir.

- Numune üzerinde parlamanın görüldüğü sıcaklık termometre üzerinden okunur.

- İşlem bittikten sonra cihaz AÇMA – KAPAMA düğmesi ile kapatılır.

- Cihaza bağlı gaz akışı tüpün vanası kapatılarak kesilir.

NOT: Deney bittikten sonra cihaz ve parçaları benzin ya da hexane ile temizlenir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i,

- Laboratuvar Analiz İstek ve Sözleşme Formu (FRM 187)

- FRM 187 Numune kabul birimine teslim edilir,

- Numune kabul birimi ilgili numunenin girişini Numune Kabul Defterine yapar ve bir kayıt numarası oluşturur,

- Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184)

Analiz sonucunda elde edilen veriler Müşteriye cihazın kendi rapor formatında ya da Laboratuvar Kimyasal Analiz Deney Raporu Formu(FRM184) ile teslim edilir.