| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Mikro İnsineratör(İnfrared Sterilizatör) Cihazı |
| Marka & Model | : | İSOLAB MARKA / HM-3000A |
| Sorumlular | : | Cihazdan sorumlu laboratuvar personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan MİKRO İNSİNERATÖR cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz üzerinde yer alan ON/OFF düğmesinden cihaz açılır,

- ON/OFF anahtarının açılmasından sonra optimum sıcaklığı gelmesi için minimum 20 dakika çalışması gerekir,

- Seramik merkezli ısıtıcı eleman sterilizatör açıldığında sterilizasyon optimal sıcaklık üst değeri olan 850°C’ye hızlı bir şekilde ulaşır (20 dk),

- Maksimum dereceye ulaştıktan sonra sterilizasyon hücre sıcaklığı azalarak optimal sterilizasyon sıcaklığı olan 816°C’de sabit kalır,

- Sterilizasyon  maksimum 5 ile 7 saniye arasında sonuçlanır,

- Çalışma işlemi tamamlandıktan sonra ON/OFF düğmesinden cihaz kapatılır ve soğumaya bırakılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.