| Laboratuvar Adı | : | Mikrobiyoloji Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | ### Soğutmalı Çalkalamalı İnkübatör Cihazı |
| Marka & Model | : | MİPRO/MSİ Serisi |
| Sorumlular | : | Cihazdan sorumlu laboratuvar personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan SOĞUTMALI İNKÜBATÖR cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihaz üzerinde yer alan ON / OFF düğmesinden cihaz açılır,

- ON / OFF anahtarının lambasının yandığını görülmesi gerekir,

- Ana ekranda ayar düğmesi ile Ayarlar menüsüne gelinir,

- Ayarlar menüsüne girilerek çalışılacak parametre ayarları görülür,

- Ayarlar menüsünde Sıcaklık, Zaman ve Alarm değerleri çalışılacak numuneye bağlı ayarlanır,

- Sıcaklık menüsüne girildiğinde; istenilen değer girilerek cihaz çalışmaya hazır hale getirilir. ‘’Tamam’’ seçilerek değer hafızaya alınır ve Ayarlar menüsüne geri dönülür,

- Zamanlayıcı menüsüne girildiğinde; ‘Gecikmeli Çalışma’ ve ‘Süreli Çalışma’ menüleri ile başlatma erteleme seçilebilir veya istenilen zaman değerini belirleyerek cihaz çalışmaya hazır hale getirilir. ‘Tamam’ seçilerek değerler hafızaya alınır ve Ayarlar menüsüne geri dönülür

- Alarm menüsüne girildiğinde; cihazın çalışma sıcaklık değerinde hangi aralıklarda alarm vermesi isteniyorsa bu değerler belirlenir. Değer belirlenerek Ayarlar menüsüne geri dönülür,

- Ayarlar menüsünde ‘Çıkış’ seçilerek Ana Ekrana geri dönülür,

- Başlat seçilerek cihaz çalıştırılır,

- Çalışma işlemi tamamlandıktan sonra ON / OFF düğmesinden cihaz kapatılır.

NOT: Önceden girmiş olduğumuz değerler cihaza kayıt edilmiştir ve hafızadan değiştirmediğimiz sürece silinmeyecektir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaz Kullanıcı Manuel’i.