- AMAÇ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanılan sunucu ve altyapı elemanlarının bulunduğu sistem odalarının bakım ve kontrolünde uyulması gereken kuralları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kontrolünde olan bilgi sistemlerinde kullanılan sunucuları, kablolama altyapısı ve kabinlerinin bulunduğu sistem odalarını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi üst yönetimi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü personeli sorumludur.

- FAALİYET AKIŞI

  - Erişim

- Sistem odası yetkisiz kişilerin kasten veya kaza ile erişiminin engellenmesi amacıyla her zaman kilitli tutulmalıdır.

- Sistem odasına giriş ancak ve ancak parmak izi ile yapılmalıdır. Parmak izi ile giriş sisteminde ortaya çıkan arızalar ivedilikle Daire Başkanına bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır.

- Sistem odasına ziyaretçi kabul edilmez, sistem odasına giriş yetkisi bulunmayan ancak bakım-onarım, danışmanlık gibi zaruri durumlarda kişilerin girişleri daire başkanının onayıyla, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ve en az bir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelinin gözetiminde sağlanır.

- Giriş ve çıkışlar parmak izi geçiş sistemi ile kayıt altına alınmakta olup girişler sadece yetkili personel ile sınırlandırılmıştır.

- İşten ayrılan personelin parmak izi ile giriş yetkileri kaldırılır.

  - Fiziksel Güvenlik

- Sistem odası sel, taşkın, su baskını gibi olumsuzluklara karşı taban yükseltme ile güvenlik altına alınmıştır.

- Sistem odası elektrik akımı dalgalanmaları ve kesintilerine karşı kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemi ile desteklenmiştir.

- Sistem odasının ısı ve nem durumu alarm sistemi ile sürekli olarak takip edilmekte, risk oluşturabilecek ısı ve nem farklarında yetkili kişilere sms ve e-mail gönderilerek kontrol altında tutulmaktadır.

- Sistem odası elektriksel gürültüyü önlemek amacıyla ayrı güç ve toprak kablolamalarına sahiptir.

  - Bakım

- Sistem odalarında bakım sadece yetkili kişiler tarafından veya yetkili kişiler gözetiminde yapılmaktadır.

- Cihaz ve donanımların bakımları üreticilerinin talimatname-kullanım kılavuzları doğrultusunda periyodik olarak yapılmaktadır.

- Üniversitemiz iş akışlarının olumsuz etkilenmemesi adına sistem ve sunucuların kesintiye sebep olabilecek bakım-güncelleme-onarım çalışmaları mesai saatleri dışında veya hafta sonlarında yapılmaktadır.

- Bakımlar yapılmadan önce kesintiye uğrayacak sistemleri kullanan birimlerin yöneticileri ve üst yönetim bilgilendirilir.

- Sunucular, sistemler, donanımlar herhangi bir sebepten kurum dışına çıkarılacaksa donanım seri numaraları, gönderilen kurum-firma tutanak altına alınır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KALİTE KAYITLARI

- Kamera Kayıtlar

- Nem / ısı ölçüm cihazları ölçüm değerlerinin elektronik ortamdaki kayıtları

- Karmak izi kayıtları